Aparelho Celular - Resistores

1. Valor de resistência dos resistores a partir das suas cores (exemplo de leitura conforme a imagem abaixo):

a) marrom, vermelho, laranja, dourado

1 		 2.     	x1.000.     5%.

R: 12 kΩ (+/-5%)

b) cinza, vermelho, marrom, prata

8   	 	 2.    	x10.     10%.

R: 820 Ω (+/-10%)

c) branco, marrom, vermelho, preto, dourado

9     	1     	2.    	 x1.     	5%.

R: 912 Ω (+/-5%)

d) vermelho, vermelho, vermelho, vermelho

2     	2.    	 x100.    	 2%.

R: 2,2 kΩ (+/-2%)

e) marrom, preto, preto, marrom, dourado

1     	0     	0.     x10.    	 5%.

R: 1 kΩ (+/-5%)

f) laranja, laranja, preto, dourado, dourado

3     	3     	0.     x0,1.     5%.

R: 33 Ω (+/-5%)

g) amarelo, violeta, marrom, vermelho

4    	 7.     x10.     	2%.

R: 470 Ω (+/-2%)

h) violeta, violeta, violeta, preto, prata

7     	7     	7.     x1.     10%.

R: 777 Ω (+/-10%)

i) azul, violeta, preto, dourado

6  	   7.   	  x1.    	 5%.

R: 67 Ω (+/-5%)

j) marrom, verde, verde, marrom

1     5.     x100.000.     1%.

R: 1,5 MΩ (+/-1%)

k) vermelho, azul, marrom, prata, dourado

2          6     	 1.     x0,01.     5%.

R: 2,61 Ω (+/-5%)

l) laranja, cinza, prata, prata

3     8.     x0,01.     10%.

R: 0,38 Ω (+/-10%)

Bônus: Não tem.

Na eletricidade pode-se ligar diferentes resistores em basicamente 3 padrões; são elas as ligações em Série, paralelo e misto.

Para cada tipo, há uma forma diferente de calcular sua resistência equivalente:

- SERIE

  - Nesse tipo, os resistores são ligados: Na saída de uma deles, na estrada do próximo, formando uma sequencia de um em SERIE com o outro. Sua resistência equivalente é calculada pela soma dos valores de todos os resistores.

- PARALELO

Na ligação em paralelo, os resistores são conectados com todas as entradas entre si e todas as saídas entre sí. Exemplo:

Sua resistência equivalente se dá pena verificação de em qual regra o circuito se aplica.

    - 1ª regra: todos os resistores da associação têm o mesmo valor de resistência independente da quantidade:

      - Nesse caso basta utilizar o valor em comum dos resistores e dividir pela quantidade de resistores.

    - 2ª regra: O circuito tem somente 2 resistores, mas com valores diferentes:

      - Neste caso, basta dividir a multiplicação dos dois resistores pela soma deles. Em um exemplo onde R1=20 Ω  e R2=30 Ω sua resistência equivalente seria: 
Fórmula: Req = (R1 x R2) / (R1 + R2)

Exemplo: R1 = 20 Ω e R2 = 30 Ω

Req = (20 x 30) / (20 + 30)
Req = 600 / 50
Req = 12 Ω

    - 3ª regra: Associação com 3 ou mais resistores e todos de valores diferentes.

      - Nesse caso, será necessário aplicar a seguinte formula:
OBS.: A formula continua com os divisores até totalizar a quantidade de resistores com o circuito.

- ASSOCIAÇÃO MISTA

    - Nesse tipo d e associação há resistores ligados em série e em paralelo ao mesmo tempo. É utilizado o ponto de vista técnico para ir resolvendo partes do circuito e diminuindo para uma associação até obter um valor final.

Exemplo:





Nesse exemplo, se resolve primeiro o bloco em verde. Após isso redesenha-se como um único resistor equivalente.








Nesse caso, obtivemos um circuito resultante em série, então basta somar as resistências para calcular a final:

    - Req = (R1 × R2) / (R1 + R2) = (25 × 18) / (25 + 18) = 450 / 43 ≈ 10,47 Ω

    - Agora o circuito é uma associação em série simples:

    - Total = 15 + 10,47 + 40 ≈ 65,47 Ω